Утверждено

Решением Щигровской городской Думой

от «09»10. 2017 № 19-6-РД

нормативы градостроительного проектирования муниципального образования

«город Щигры» курской ОБЛАСТИ

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основная часть.

Правила и область применения.

2017

администрация города Щигры Курской области

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования

«город Щигры» курской ОБЛАСТИ

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основная часть.

Правила и область применения.

Глава города Щигры Курской области          ___________И.Н.Житняк

2017

- Содержание

| № п.п. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 2 |
| 2. | Состав документации | 3 |
| 3. | Нормативно-правовая база | 5 |
|  | Цели и задачи | 8 |
|  | Расположение и природно-климатические условия | 10 |
|  | Раздел I. Объекты муниципального жилищного фонда поселения муниципального района | 13 |
|  | Раздел II. Объекты здравоохранения | 14 |
|  | Раздел III. Объекты физической культуры и спорта | 15 |
|  | Раздел IV. Объекты культуры и искусства | 16 |
|  | Раздел V. Объекты образования | 17 |
|  | Раздел VI. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения | 19 |
|  | Раздел VII. Объекты автомобильного транспорта | 20 |
|  | Раздел VIII. Объекты электроснабжения | 22 |
|  | Раздел IX. Объекты теплоснабжения | 23 |
|  | Раздел X. Объекты газоснабжения | 24 |
|  | Раздел XI. Объекты водоснабжения | 25 |
|  | Раздел XII. Объекты водоотведения | 26 |
|  | Раздел XIII. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | 26 |
|  | Раздел XIV. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | 28 |
|  | Раздел XV. Объекты рекреационного назначения | 28 |

Состав документации

| Номер тома | Обозначение | ## Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Основная часть проекта. Правила и область применения |  |
| 2 |  | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования |  |

- Нормативно-правовая база

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Законодательные и нормативные акты Курской области

- Закон Курской области от 01.12.2004 №60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области»

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской  области»;

- Закон Курской области от 22 ноября 2007 года № 118-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях Курской области».

Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)

Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820;

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климивым 4 мая 2016 г. №АК-15/02вн;

Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 358;

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденные  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. №586.

Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 N 153. МДС 13-5.2000.

СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

- Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Щигры» Курской  области разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, предусмотренным частью 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2014г. и статьей 16  Закона Курской  области от 31.10.2006 № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области», населения города Щигры Курской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Щигры Курской области.

Согласно части 4 статьи 3 Градостроительного Кодекса РФ по вопросам градостроительной деятельности принимаются муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить указанному Кодексу, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Нормируемыми объектами местного значения являются объекты местного значения городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов (с 01.01.2016 – обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов) в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.

Законом Курской области от 31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской  области» статья 16  установлены объекты местного значения для поселения.

К объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане городского округа, относятся:

1) объекты, находящиеся в собственности муниципального образования;

2) объекты водоотведения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения муниципального образования;

3) автомобильные дороги и сооружения на них в границах муниципального образования;

4) объекты капитального строительства, реконструкция, капитальный ремонт которых будет предусмотрен за счет или с участием средств местного бюджета или строительство которых необходимо для осуществления полномочий по вопросам местного значения, определенных федеральным законодательством.

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены вопросы местного значения городского поселения.

В данном проекте Местных нормативов градостроительного проектирования города Щигры Курской области определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, соответствующих законодательству и  требованиям технических регламентов.

Основными задачами проекта МНГП являются:

1) проведение комплексного анализа территории муниципального образования;

2) расчет с учетом проведенного анализа:

- показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения,

- показателей территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

3) установление правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, в целях создания нормативных показателей градостроительного проектирования для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий.

- Расположение и природно-климатические условия территории муниципального образования «город Щигры» Курской  области

Расположение в системе расселения и административно-территориальное устройство

Щигры - городской округ областного подчинения. Город Щигры расположен в лесостепной зоне с наиболее благоприятными землями для сельскохозяйственного производства. В непосредственной близости от города расположены села Пригородняя и Козловка.

Город расположен в северо-восточной части Курской области, в 50 км к востоку от города Курск, на водоразделе рек Сейм, Ока и Дон, а также их притоков и лежит между речками Щигры и Лесная Плата.  Город возник в 1779 году на месте бывшего села Троицкого. Свое название получил от протекающей через него реки.

Город находится на железной дороге Курск - Касторное, которая делит его на 2 неравные части в пропорции 1:4. Через город проходит автодорога Курск - Касторное с ответвлением на Тим.

Общая площадь города Щигры составляет 2103 га.

Численность городского населения составляла 18,506 тысяч человек на 1 января 2007 года и 15,540 тысяч человек на 1 января 2017 года. По численности населения Щигры относятся к группе малых городов.

Природно-климатические условия

Гидрография

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к центральной части Средне-Русской возвышенности, представляющей собой полого-волнистую возвышенную равнину, интенсивно расчлененную долинами небольших рек, оврагов и балок.

По территории города с запада на восток протекает р.Щигор, шириной 3-5 метров и глубиной 0,6 - 1,0 метр, в долине реки отмечается пойма и надпойменные террасы. Пойма реки плоская, местами заболоченная и заторфованная, частично заросшая кустарником. Надпойменные террасы постепенно переходят в водораздельные склоны.

Рельеф

Территория города находится на склонах Центральной части Среднерусской возвышенности. преобладают формы рельефа овражно-балочного типа. Большинство пахотных земель расположено на склонах 1 градус. Волнистый характер рельефа обусловливает неравномерное впитывание талых и дождевых вод. Там, где поверхностный сток большой, происходит смыв и размыв почв.

Абсолютные отметки поверхности территорий колеблются от 150-160 м на севере и западе до 195-210 м на востоке и 164-175 м в пойме реки Щигор.

Поверхность рассматриваемой территории осложнена большим количеством оврагов и балок, достигающих значительной протяженности и глубины. В долине реки Щигор и наиболее крупных оврагов имеется несколько прудов от 1-1,5 до 3-5 метров глубиной и площадью от 5 до 45 га.

Климат

Климат г.Щигры умеренно-континентальный. Солнечное продолжительное лето сменяется относительно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Территория города вытянута с запада на восток, в северном агроклиматической районе Курской области. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся большой годовой амплитудой температур, относительно продолжительной умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом; солнечным, теплым и временами засушливым летом, преобладанием летних осадков над зимними. По условиям теплообеспеченности растений город относится к умеренному поясу.

Характер атмосферной циркуляции в течение теплого времени года обуславливает преимущественно режим антициклональной погоды, формирующейся в массах континентально-умеренного воздуха, который господствует в течение всего года.

Зимой полоса высокого давления нередко разрушается циклонами, сопровождающиеся снегопадами, метелями, кратковременным повышением температуры воздуха. ежегодно при вторжении холодного арктического воздуха возможны понижения температуры.

Характерной особенностью весеннего периода является чрезвычайно быстрый подъем температуры воздуха. при прорывах холодных масс воздуха с севера возможны довольно сильные морозы, особенно в начале апреля. заморозки возможны в течении всего лета.

Таблица №1. Температурный режим города Щигры

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура | -9,3 | -9,2 | -4,8 | 5,1 | 13,2 | 17,4 | 19,3 | 13,0 | 11,9 | 5,0 | -1,4 | -5,9 | 4,0 |
| Абсолютный минимум | -37 | -36 | -30 | -18 | -8 | -1 | 4 | 2 | -5 | -19 | -32 | -33 | -37 |
| Абсолютный максимум | 5 | 5 | 16 | 26 | 33 | 37 | 40 | 39 | 34 | 26 | 18 | 8 | 40 |

Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет минус 25. Зимняя вентиляционная минус 14. Продолжительность отопительного периода составляет 205 суток. продолжительность безморозного периода составляет 151 день, продолжительность вегетационного периода 182 дня. отдельные жаркие дни температура может подниматься до 41 градуса (абсолютный максимум).

По количеству атмосферных осадков г.Щигры относятся к зоне умеренного увлажнения. Атмосферные осадки определяются главным образом циклонической деятельностью.

Таблица №2. Среднегодовое количество осадков с поправками к работе осадкомера (мм)

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | IX-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки (мм) | 52 | 48 | 43 | 47 | 60 | 69 | 77 | 71 | 53 | 55 | 56 | 62 | 261 | 432 | 693 |

Осадки летнего периода носят большей частью ливневой характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами, а иногда градом. В среднем за теплый период бывает от 29 до 40 дней с грозами.

В зимний период образовывается устойчивый снежный покров, высота которого к концу периода составляет 41 см (средняя декадная высота). Средняя плотность снежного покрова 0,282/куб.см. наибольший запас воды в снежном покрове бывает в первой или во второй декаде марта и составляет 65 - 100 мм. Число дней со снежным покровом - около 124. Снеговая нагрузка составляет 100 кг/ кв.м.

Зимой при прохождении южных и западных циклонов возникают метели. Наиболее интенсивные и продолжительные метели возникают на возвышенных местах. Среднее число дней с метелью составляет 37, наибольшее - 60. Средняя продолжительность метелей в год составляет 202 часа. Метели возникают чаще всего при восточных и юго-западных ветрах при скоростях 6-9 м/сек. Объем снегопереноса за зиму составляет 150 куб.м/м. преобладающими ветрами в течение года являются юго-западные и западные.

В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают северо-западные, западные и юго-западные ветры, а в холодный период (октябрь - март), наряду с юго-западными и западными, довольно часто наблюдаются юго-восточные. В целом преобладают ветры юго-западной половины горизонта, приносящие с собой влажные воздушные массы.

Среднегодовая скорость сотавляет 4,6 м/сек. Скорость ветра в летний период года составляет в среднем 4,0 м/сек, в зимний период 5,5 м/сек. В дневное время суток скорость ветра в 2 - 2,5 раза превышает ночную.

В летний период периодически возникают ветры суховеи. Суховей средней интенсивности в вегетационный период бывает почти ежегодно. Интенсивные суховеи бывают от 2 до 6 раз в 10 лет. Наиболее часто засухи и суховеи отмечаются в июне и июле.

Годовой приход солнечной радиации (суммарный) равен 89 ккал/кв.см. радиационный баланс равняется 36 ккал, при этом с марта по октябрь он положителен, а с ноября по февраль - отрицателен.

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 79%, достигая наибольших значений в зимние месяцы - 89-90%, наименьших в летний период 64-65%. Среднегодовое число дней с туманом составляет 59, наибольшее 96.

Глубина промерзания почвы по СНИП II-А, 6-72 принимается равной для глинистых и суглинистых грунтов 115 см, для супесей и пылеватых песков - 138 см.

Город Щигры относится ко II В климатическому подрайону, который характеризуется умеренной зимой, обуславливающий необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

В целом климатические условия города можно расценить как благоприятные для развития, поскольку 2/3 года погода способствует продуктивной деятельности человека.

Гидрология

Территорию города пересекает река Щигор, которая является левым притоком реки Косоржа. Площадь водосбора реки у города составляет 110 кв.м. Долина реки хорошо разработана, ассиметричная. Правый склон возвышенный, крутой, левый более пологий. ширина русла колеблется от 1 до 5 метров, глубина в межень 0,5 - 1,0 м, скорость течения 0,3 м/сек.

Уклоны небольшие. Гидрологических наблюдений за режимом не ведется. Характеристика водного режима приводится по реке-аналогу р.Тим.

Водный режим реки характеризуется высоким весенним половодьем и сравнительно низкой летне-осенней меженью с редкими небольшими дождевыми паводками. Подъем уровня начинается еще при ледоставе в третьей декаде марта. заканчивается весеннее половодье в среднем в конце апреля. общая продолжительность половодья составляет 20-30 дней. Особенностью половодья является весеннее затопление пойменных террас. Среднее превышение уровня половодья над меженным составляет около 2 метров. В многоводные годы наивысший уровень превышает 2,5 метра. Минимальные уровни отмечаются в первой декаде апреля. Освобождается пойма от паводковых вод в средине апреля.

Период летне-осенней межени наступает в начале второй декады апреля  и продолжается до ноября. Летне-осенняя межень характеризуется низкими уровнями с колебаниями в пределах 15-30 см. Почти ежегодно летняя межень нарушается дождевыми паводками, которые наиболее часто отмечаются в июне-августе.

Замерзает река в первой декаде декабря. Ледостав продолжается в среднем 100-110 дней. Наибольшая толщина льда к концу зимы достигает 40-50 см, в суровые и малоснежные зимы - 60 см. Вскрывается река обычно в конце марта - начале апреля. Весенний ледоход проходит в течение 2-5 дней. Распределение стока по сезонам неравномерно. Доля годового стока в весенний период составляет 70-90 %, в летне-осенний периоды 10-30%. Среднегодовой расход составляет 0,63 куб.м/сек. Среднегодовой расход 90% обеспеченности составляет 0,39 куб.м/сек, 95% - 0,34 куб.м/сек и 97% - 0,31 куб.м/сек.

Максимальные расходы воды наблюдаются в апреле месяце. максимальный расход воды весеннего половодья 1% обеспеченности равен 79,6 куб.м/сек, 2% - 60,9 куб.м/сек, 5% - 38,9 куб.м/сек, 10% - 23,5 куб.м/сек и 25% - 8,22 куб.м/сек. Минимальные расходы воды отмечены в зимний период: расход 50% обеспеченности равен 0,09 куб.м/сек, 95% - 0,06 куб.м/сек, 97 % - 0,05 куб.м/сек. Меженный расход равен 0,48 куб.м/сек.

Среднегодовая величина мутности составляет 100-250 г/куб.м. Наибольшей величины мутность достигает в период весеннего половодья, наименьшей - в осенне-зимний период. В хозяйственном отношении река используется для орошения полей и промышленного водоснабжения.

Геологическое строение

В структурном отношении рассматриваемый район приурочен к северо-восточному крылу Воронежской синеклизы, осложненному структурами второго и более порядка.

В геологическом строении района участвуют два комплекса образований: докембрийские в разной степени метаморфозованные кристаллические породы и более молодые осадочные породы палеозой-кайнозойского возраста.

Докембрийские архей-протерозойские образования представлены сильно выветрилыми гранито-гнейсами, кристалическими известняками и доломитами, залегающими на глубине 170-250 м.

Осадочная толща представлена породами девонской, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой, и четвертичной систем. Девонские отложения представлены двумя отделами: средним и верхним. К среднему девону относятся образования живетского яруса, залегающие на глубине 150-220 м и представленные разнозернистыми песками, песчаниками, мощностью от 14 до 40 м. Верхний отдел представлен глинистыми разнозернистыми песками и песчаниками франского яруса.

Юрская система представлена верхним отделом - келловейским ярусом, распространенных повсеместно и выраженным карбонатными глинами с многочисленными обломками раковин. Мощность их незначительна и составляет 3-3,70 м.

Отложения меловой системы, развитые повсеместно, представлены нижним и верхним отделами. В нижний отдел входят нескомский подъярус, аптский и альбский ярусы, в верхний - сеноманский, туронский, коньякский и сантонский ярусы.

В пределах планируемой территории водораздельная часть сложена породами верхнего отдела меловой системы, преимущественно мергелями сантонского яруса мощностью 30-35 м, ниже залегает белый мел мощностью 10-15 м. На пойме реки Щигор мело-мергельные породы смыты до сеноман-альбских песков, в кровле которых залегают аллювиально-делювиальные песчано-глинистые отложения мощностью до 15 метров. Мелкозернистые. слабо глинистые пески сеномана и альба распространены почти повсеместно, за исключением долин рек и глубоких балок. Мощность песков колеблется от 5-6 до 25 метров. Неокомский и аптский ярусы сложены песчаными глинами с прослоями песчаников (мощностью 0,3-0,5 м).

Отложения палесгена и неогена, распространенные в виде узких полос на водораздельных пространствах, представлены песками различной крупности, глинами, опоками и песчаниками. Образования четвертичного возраста, широко распространенные в районе, выражены покровными суглинками и современными аллювиальными отложениями. покровные образования сложены суглинками, суспесями, песками различного состава, мощностью от 1,5 до 7 м.

Современные аллювиальные отложения, слагающие долины рек и крупных балок, отличаются непостоянством состава и представлены песками, суспесями, суглинками, местами с прослоями торфа (мощностью 0,5-1,5 м). Мощность аллювия колеблется в пределах от 4-6 до 9-13 м.

- Социально-демографический состав населения на территории муниципального образования «город Щигры» Курской  области

Население и трудовые ресурсы

Численность постоянного населения г. Щигры по состоянию на 01.09.2008 г. составила 18256 чел., что соответствует  1,5% общей численности населения Курской области.

На основе выполненного ретроспективного анализа динамики численности населения города за последние 18 лет  и его демографической структуры (за последние 10 лет)  выявлены основные тенденции в приросте (убыли) населения и установлены изменения в режиме его воспроизводства.

Таблица №3. Динамика численности населения города Щигры (за период 1990-2008 г.г.)

| - Годы | Численность населения, тыс. чел. | Абсолютный прирост(+), Убыль(-), тыс.чел. | % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.1990 | 21222 | х | х |
| 01.01.1995 | 21052 | -170 | 99,20 |
| 01.01.2000 | 20073 | -979 | 95,35 |
| 01.01.2001 | 19893 | -180 | 99,10 |
| 01.01.2002 | 19652 | -241 | 98,79 |
| 01.01.2003 | 19512 | -140 | 99,29 |
| 01.01.2004 | 19231 | -281 | 98,56 |
| 01.01.2005 | 18893 | -338 | 98,24 |
| 01.01.2006 | 18506 | -387 | 97,95 |
| 01.01.2007 | 18256 | -250 | 98,6 |
| 01.09.2008 | 18256 | - | 100,0 |
| 01.09.2009 | 17000 | -1256 | 93,1 |

За период с 1995 по 2000 годы для города характерны динамические процессы уменьшения численности населения. Численность населения города за этот период снизилась соответственно со 21052 чел. до 20073 чел., т.е. на 979 чел. (почти на 5 %). За последние пять лет  (по настоящее время) также отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения (на 1256 чел.) - см. таблицу №4.

Тенденция сокращения численности населения в последние годы характерна не только для г. Щигры, но и для городских поселений Курской области и в целом для страны.

Сокращение численности населения связано прежде всего, с падением его рождаемости и ростом смертности, в результате чего показатели естественного прироста за период с 2000 г. по 2008 гг. стали отрицательными (таблица № 8).

Таблица №4. Динамика естественного прироста населения за период (2000-2008г.г.), чел.

| Годы | число родившихся | число умерших | Естественный прирост (+), убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 165 | 419 | -254 |
| 2001 | 145 | 411 | -266 |
| 2002 | 188 | 402 | -214 |
| 2003 | 163 | 420 | -257 |
| 2004 | 157 | 394 | -237 |
| 2005 | 169 | 410 | -241 |
| 2006 | 158 | 368 | -210 |
| 2007 | 173 | 375 | -202 |
| 2008 | 146 | 280 | -134 |

За период (2000-2008 г.г.) число родившихся в год в расчете на 1000 жителей снизилось с 11,2 человек в 1990 году до 8,9 чел. в 2005г., т.е. в 1,3 раза, а число умерших соответственно увеличилось с 9,8 чел. до 21,7 чел., т.е. в 1,5 раза. В результате смертность превышает рождаемость в 1,8 раза. Хотя за последний период (2000 – 2005г.г.) наметился незначительный рост рождаемости (в 1,2 раза). При этом, смертность продолжает расти.

В отличие от показателей естественного прироста населения показатели  
механического движения населения в ряде годов имели положительное сальдо и      
тенденцию к увеличению, так в 2003 году в город Щигры прибыло на постоянное место жительства 117 человек, в 2007 году 202 человека.

Таблица №5. Структура общего прироста численности населения города (чел. на 1000 жителей)

| Годы | Общий прирост (+), убыль(-) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Естественный | Механический |
| 2000 | -979 | -254 | -725 |
| 2001 | -180 | -266 | 86 |
| 2002 | -241 | -214 | -27 |
| 2003 | -140 | -257 | 117 |
| 2004 | -281 | -237 | -44 |
| 2005 | -338 | -241 | -97 |
| 2006 | -387 | -210 | -177 |
| 2007 | 0 | -202 | 202 |
| 2008 | -250 | -134 | -116 |

Как видно из таблицы 3 темпы показатели воспроизводства населения города за последние три года указывают на снижение численности данного населенного пункта.

Чтобы планировать перспективную численность населения и оценивать варианты развития города Щигры нужно проанализировать движение населения за прошедший период.

Таблица №6. Показатели движения населения с 2004 по 2008 год

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год(9месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января, чел. | 19231 | 18893 | 18506 | 18506 | 18256 |
| Родилось, чел. | 157 | 169 | 158 | 173 | 146 |
| Умерло, чел. | 394 | 410 | 368 | 375 | 280 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -237 | -241 | -210 | -202 | -134 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения, % | -1,23 | -1,28 | -1,13 | -1,09 | -0,73 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -44 | -97 | -177 | 202 | -116 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, % | -0,23 | -0,51 | -0,96 | 1,09 | -0,64 |
| Всего прирост, (+), убыль (-) населения, чел. | -281 | -338 | -387 | 0 | -250 |
| Всего прирост, (+), убыль (-) населения, % | -1,46 | -1,79 | -2,09 | 0,00 | -1,37 |
| Уровень рождаемости | 8,16 | 8,95 | 8,54 | 9,35 | 8,00 |
| Уровень смертности | 20,49 | 21,70 | 19,89 | 20,26 | 15,34 |
| Уровень естественного прироста (убыли) | -12,32 | -12,76 | -11,35 | -10,92 | -7,34 |

Важной тенденцией характеризующей г. Щигры Курской области является отрицательный уровень естественного прироста населения, составляющий около 10 промилле. Для полноценного развития территории необходимо стимулировать рождаемость и миграционные процессы.

Таблица №7. Возрастная структура населения города (на 1.01.2008г.)

| №№ п/п | Возрастные группы | Численность населения, чел. | В % к общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дети 0-15 лет, всего | 2604 | 14,26 |
|  | В том числе: 0-6 лет | 1091 | 5,98 |
|  | 7-15 лет | 1513 | 8,29 |
| 2. | Трудоспособное население, всего | 11017 | 60,35 |
|  | В том числе: мужчины 16-59 лет | 5569 | 30,51 |
|  | женщины 16-54 года | 5448 | 29,84 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста, всего | 4635 | 25,39 |
|  | В том числе: мужчины свыше 59 лет | 1249 | 6,84 |
|  | женщины свыше 55 лет | 3386 | 18,55 |
| 4. | Всего населения города | 18256 | 100,00 |

- Система учреждений обслуживания

Социально-культурные объекты размещают по принципу ступенчатости. Ступени определяются частотой пользования населением различными видами услуг или частотой спроса. Различают учреждения повседневного пользования (иногда в их составе особо выделяют учреждения первичного обслуживания), периодического (два-три раза в неделю) и эпизодического (два-три раза в месяц) пользования.

Учреждения повседневного пользования размещают в отдельных районах города из расчета 5-7 минут ходьбы от наиболее удаленных жилых домов, что соответствует радиусу доступности порядка 500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 1000 - 3000 м. Определенные объекты могут находиться в пределах транспортной доступности.

Учреждения периодического пользования располагают на обособленных участках жилых районов из расчета пешеходной доступности или затрат времени на проезд в общественном транспорте (включая подход к остановке) не более 15 мин, что отвечает радиусу доступности примерно 1500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 60-минутной транспортной доступности.

Учреждения эпизодического пользования размещают на обособленных участках. Население пользуется этими учреждениями, приезжая в них на личном или общественном транспорте. Время, затрачиваемое на поездки, обычно строго не лимитируется, однако при их размещении стремятся исходить из 60-минутной доступности.

Учреждения повседневного пользования (детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, предприятия бытового обслуживания), учреждения периодического пользования (больничные учреждения, учреждения культуры и искусства), учреждения эпизодического пользования преимущественно размещаются из расчета пешеходной доступности.

Расчетные показатели, содержащиеся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования

Раздел I. Объекты муниципального жилищного фонда города Щигры Курской  области

Глава 1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Щигры Курской области, предоставляемыми по договорам социального найма

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (далее по тексту настоящей главы - норма предоставления) является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

Согласно ч. 2 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов.

Учетной нормой площади жилого помещения (далее по тексту настоящей главы – учетная норма) является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В соответствии с ч. 5 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Глава 2. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда города Щигры Курской области.

Минимальная общая площадь служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда не должна быть меньше минимальной общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

Глава 3. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному муниципальному жилищному фонду города Щигры Курской области.

Согласно ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

Глава 4. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями маневренного фонда специализированного муниципального жилищного фонда города Щигры Курской области.

Минимальная площадь жилого помещения в маневренном фонде установлена в соответствии с ч. 1 ст. 106 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 95 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального жилищного фонда города Щигры Курской области.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности муниципального жилищного фонда не нормируется.

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Размещение учреждений и предприятий по обслуживанию следует предусматривать в общественных центрах в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Раздел II. Объекты здравоохранения

Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения города Щигры Курской области.

Таблица 8 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 18,15 |
| Больничные учреждения | Коек на 1 тыс. чел. | 13,47 |
| Станции скорой медицинской помощи | Специальный автомобиль | 1 на 10 тыс. чел |
| Аптеки | Объект | 1 на 10 тыс. чел. – в городах до 50 тыс. чел |

Расчет вместимости данных учреждений производится по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения.

Таблица 9 – Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | м | 1000 |
| Аптеки | м | 800 |

Доступность амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений – пешеходно-транспортная, доступность станций скорой медицинской помощи – транспортная на спецавтомобиле, доступность аптек – пешеходная.

Аптеки (аптечные пункты), амбулаторно-поликлинические учреждения необходимо располагать в пределах 30-минутной пешеходно-транспортной доступности.

Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»).

Раздел III. Объекты физической культуры и спорта

Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения города Щигры Курской области.

Таблица 10 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы | м2площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 |
| Плавательные бассейны | м2зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |
| Стадионы | объект | 1 на крупный населенный пункт, численностью от 3000 человек, или группу населенных пунктов |

Согласно СП 42.13330.2011, для малых городов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Стадионы, спортзалы, бассейны являются объектами периодического пользования. Согласно СП 42.13330.2011, радиус обслуживания физкультурно-спортивных центров жилых районов составляет 1500 м. Целесообразно размещение спортивных объектов в радиусе 30-минутной пешеходно-транспортной доступности.

Раздел IV. Объекты культуры и искусства

Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения для населения города Щигры Курской области.

Таблица 11 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные библиотеки городского поселения | Объект | 1 (универсальная) на 10 тыс. жителей с учетом пешеходной доступности , 1 (детская) на 5,5 тыс. детей, 1 (юношеская) на 17 тыс. жителей 15-24 лет |
| Муниципальные музеи городских поселений | Объект | 1 на 25 тыс. человек |
| Муниципальные архивы | Объект на муниципальный район или городское поселение | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | Зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей |

Муниципальный музей может быть образован при наличии соответствующих фондов. Муниципальный архив может быть объектом муниципального значения.

Муниципальные библиотеки, музеи, архивы являются объектами преимущественно периодического и эпизодического пользования. Учреждения культурно-досугового типа - постоянного и периодического пользования. Положение объектов на определенной ступени системы обслуживания определяет территориальную доступность объектов: для библиотек и учреждений культурно-досугового типа она составляет 30-минутную пешеходно-транспортную доступность, для архива и музеев - 60-минутную транспортную доступность.

Согласно СП 42.13330.2011, рекомендуется формировать единые комплексы для культурного и физкультурно-оздоровительного обслуживания для использования учащимися и населением с соответствующим суммированием нормативов. Вместимость музеев и архивов определяются заданием на проектирование.

Раздел V. Объекты образования

Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования для населения города Щигры Курской области

Таблица 12 Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными организациями

| Объекты дошкольного образования | Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | Значение |
| --- | --- | --- |
| Городские поселения | шт. | 65 |

Таблица 13 Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными  организациями

| Объекты общего образования | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | Значение |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение | шт | 95 |

Таблица 14 Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности дополнительного образования

| Дополнительное образование детей | Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 75 |
|  | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях |  |
| В городском поселении |  | 45 |
|  | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций ( за исключением общеобразовательных организаций) реализующих программы дополнительного образования |  |
| В городском поселении |  | 30 |

Таблица 15 Максимально допустимый уровень пешеходной доступности объектов образования

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | м | 500 |
| 2. | Общеобразовательные организации | м |  |
|  | I- II ступень обучения* | м | 500**в городском поселении |
|  | III ступень обучения* | м | 500** в городском поселении |
| 3. | Организации дополнительного образования для детей | Не нормируется |  |

*I ступень (начальное общее образование) — 4 года;

II ступень (основное общее образование) — 5 лет;

III ступень (среднее (полное) общее образование) — 2 года.

** - размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

Раздел VI. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения

Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения города Щигры Курской области.

Таблица 16 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 280 городские поселения |
| 2. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 9 |
| 4. | Отделение связи | объект | 1 |
| 5 | Отделения банков, операционная касса | операционная касса | 1 на 10 тысяч человек |

Таблица 17 – Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | м | в городских населенных пунктах –500 – 800 |
| 2. | Предприятия общественного питания | м |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | м |  |
| 4. | Отделение связи | м | в городских населенных пунктах –500м |

Раздел VII. Объекты автомобильного транспорта

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения города Щигры Курской области.

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Улично-дорожная сеть – объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью территории поселений, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий поселений как составной части их путей сообщения. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы обустройства. По своему функциональному назначению улично-дорожная сеть относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Территория города Щигры вытянута с запада на восток на протяжении 12 км. В центральной его части территория изрезана сетью глубоких оврагов, затрудняющих организацию транспортных связей между отдельными частями города и определяющих в отдельных случаях направление сетки улиц. Уличная сеть города характеризуется прямоугольной системой построения, ориентированной на железнодорожную линию Курск-Касторное.

Общая протяженность уличной сети по состоянию на 1 января 2017 года составляет 92,90 км. Из них с асфальтовым покрытием имеет 68,50 км, с щебеночным покрытием - 0,80, с грунтовым покрытием - 23,60 км. Ширина проезжих частей улиц колеблется от 6 до 10,5 м.

Дорожная сеть включает в себя инженерные сооружения: 3 моста и 4 плотины.

Общая площадь территории городского округа – 2103 га.

При подготовке проекта генерального плана, или проекта внесения изменений в генеральный план учитывается существующая плотность автомобильных дорог.

При подготовке проекта генерального плана следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными вне границ населенных пунктов, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать30мин.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 100-150 единиц.

Число автомобилей, прибывающих в город из других населенных пунктов  и транзитных определяется специальным расчетом.

Сеть улиц и дорог

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 7 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности парковками (парковочными местами) для населения города Щигры Курской области.

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок: 350 легковых автомобилей на 1000 чел.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Таким образом, минимально допустимый уровень обеспеченности парковочными местами составит 245 мест на 1 тыс.чел. Данный норматив не распространяется на кварталы индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, так как на них размещаются индивидуальные гаражи и места постоянного хранения личного автотранспорта.

Раздел VIII. Объекты электроснабжения

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения города Щигры Курской области

Определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить с учетом использования энергосберегающих технологий и экономных бытовых электроприемников:

- для промышленных предприятий - по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для жилищно-коммунального сектора - в соответствии с РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" и СП 31-110-2003 г.

Таблица 18 - Укрупненные показатели электропотребления

| Категория населенного пункта |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электропотребление, кв-ч/год на 1чел | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| Не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| Оборудованные электроплитами (100%) | 1350 | 4400 |

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Раздел IX. Объекты теплоснабжения

Глава 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения города Щигры Курской области.

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей теплоснабжения следует осуществлять на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия) ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция);

- СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы";

- СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов";

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети";

- СП 89.13330.2012 "Котельные установки";

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

- МДК 4-05.2004 " Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системе коммунального теплоснабжения".

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2 (Для зданий строительства после 2015 г.) - СП 124.13330.2012.

| Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2 (Для зданий строительства после 2015 г.)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
|  | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельно стоящие | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 |
| 2-3-этажные одноквартирные блокированные | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 |
| 4-6-этажные | 42 | 45 | 49 | 55 | 59 |

- Расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям в соответствии с СП 124.13330.2012, для зданий общественно-бытового и социального назначения в соответствии с МДК 4-05-2004   либо по проектам-аналогам.

- Проектируемые отдельно стоящие котельные, в том числе с установками комбинированной выработки тепла и электроэнергии, следует размещать преимущественно в промышленных и коммунально-складских зонах в центре тепловых нагрузок.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 40 Региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области, утвержденных постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 №577-па .

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется.

Раздел X. Объекты газоснабжения

Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения города Щигры Курской области.

Таблица 19 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 | Согласно СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 294 |  |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности). | м3 / год на 1 чел. | 176 |  |

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СП 30.13330.2012, СП 60.13330.2012 и СП 124.13330.2012.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

Раздел XI. Объекты водоснабжения

Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения для населения города Щигры Курской области.

Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах определяется в соответствии с СП 30.13330.2010* "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий", СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн | 125–160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160–230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230–350 |

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется.

Раздел XII. Объекты водоотведения

Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения города Щигры Курской области.

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 30.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

СП 30.13330.2010* "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

Город Щигры имеет развитую систему водоотведения и канализации.

Для канализационных стоков в городе Щигры Курской области предусмотрены очистные сооружения.

Очистные сооружения используют механическую и биологическую технологию очистки воды. Канализация, в основном самотечная, в юго-восточной части г. Щигры имеется участок напорной канализации протяженностью 1,5 км.

На территории города имеются очистные сооружения в количестве 2 штук. Первое ОСК №1 расположена в северо-восточной части города по ул. Свердлова и имеет станции механической и биологической очистки сточных вод. Сброс очищенных вод осуществляется в Сныткинский ручей, который имеет выход в реку Щигор. Второе ОСК №2 расположена в юго-восточной части города по ул. Крупской и имеет станции механической очистки сточных вод, после очистки воды поступают на поля фильтрации.

- Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

- Проекты канализации объектов разрабатываются одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

Раздел XIII. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Нормативные требования к размещению полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

Нормы накопления твердых бытовых отходов приведены в соответствии с СП 14.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

Конкретные нормы накопления твердых бытовых отходов по жилищному фонду, объектам социальной и производственной деятельности необходимо применять в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 № 577-па.

Таблица 20. Нормы накопления твердых бытовых отходов.

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

- Таблица 21. - Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |
| до 100 | 0,05 |
| св. 100 | 0,05 |
| Склады компоста | 0,04 |
| Полигоны* | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования | 0,5-1 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |

* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов должны оказываться в следующие сроки:

- не реже одного раза в три дня - при температуре воздуха до 14 °С;

- ежедневно - при температуре воздуха выше 14 °С;

- по мере накопления - нечистоты и помои неканализированных домовладений, крупногабаритные бытовые отходы.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, не нормируется.

Раздел XIV. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Нормативные требования к размещению кладбищ и показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Таблица 22. – Обеспеченность объектами, включая земельные участки, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Кладбища традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24* |
| Кладбища урновых захоронений после кремации | га на 1 тыс. чел. | 0,02 |
| Бюро похоронного обслуживания | объект на поселение | 1 |

*- также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, норма земельного участка на одно захоронение.

Места захоронения эпизодически посещаются населением в целях почтения памяти, благоустройства участков и т.д., таким образом, их территориальная доступность не должна превышать 2 часа с использованием транспорта.

Раздел XV. Зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий,  занятых городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,  а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения

Нормативные требования к размещению и параметрам зонам размещения мест массового отдыха населения приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.6, 9.25).

Таблица 23. - Обеспеченность и территориальная доступность мест массового отдыха населения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Объекты массового кратковременного отдыха | м2 на 1 посетителя | 500 - 1000 | мин | 60 |
| 2. | Речные и озерные пляжи | м2 на 1 посетителя | 8 (в зонах отдыха) | мин | 60 |

Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененными территориями общего пользования

# Нормативные требования к размещению и параметрам озелененных территорий общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.13 – 9.15, 9.19), Правилами содержания и благоустройства территории, утвержденными решением Щигровской городской Думой от 28.12.2012г.  № 83-5-Р «Об утверждении Правил благоустройства территории города Щигры Курской области муниципального образования.

Таблица 24. - Расчетные показатели обеспеченности и территориальной доступности озелененных территорий общего пользования

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) | м2/чел. | 8-10 (для малых городов) | мин | 15 (для парков районного значения) |

Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности городских лесов

Режим использования городских лесов, лесопарков и зеленых зон установлен в соответствии с требованиями Лесного Кодекса РФ.

Нормативные требования к размещению и площади городских лесов, лесопарков и зеленых зон установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2009 года №1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Городские леса, зеленые зоны (включая лесопарковые зоны) относятся к защитным лесам. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Минимально допустимый уровень обеспеченности городскими лесами и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется.