Пояснительная записка

1.Общая часть.

Отклонение от параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на ЗУ по адресу: Курская область, г.Щигры, пер.Курский д.6.

Земельный участок с кадастровым номером 46:33:010109:135  расположен по адресу: пер.Курский д.6, г.Щигры, Курской области.

Колебание абсолютных отметок поверхности земли составляет 0.1м.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха -  - 26оС.

Нормативный скоростной напор ветра – 30 кгс/м2.

Нормативный вес снегового покрова – 180 кгс/м2.

2.Архитектурно-конструктивное решение.

Здание реконструкции индивидуального жилого дома одноэтажное.

Конструктивные решения реконструкции индивидуального жилого дома:

-фундамент - ж/бетонный, глубина заложения -1,300м;

-цоколь кирпичный из красного керамического кирпича;

-наружные стены пеноблоки с последующей облицовкой сайдингом;

-перегородки каркасные (ГКЛ);

-перекрытие деревянные, по несущим конструкциям жилого дома;

-кровля жилого дома двухскатная – металлочерепица;

-дверные блоки: входная металлическая утепленная, межкомнатные двери деревянные;

-оконные блоки: пластиковые.

Вокруг здания реконструкции индивидуального жилого дома выполнить асфальтобетонную отмостку шириной 1,0 м.

По итогам проведенного осмотра и проведенного замера было установлено, что расстояние составляет:

-до жилого дома пер.Курский д.4, (поз.2) – 15,800 м; до границы смежного участка с кадастровым номером 46:33:010109:1002 составлет- 2,340 м;

-до жилого дома пер.Курский д.8, (поз.3) – 27,860 м; до границы смежного участка с кадастровым номером 46:33:010109:858 составлет- 13,160 м;

-от границы земельного участка с кадастровым номером 46:33:010109:135, расположенного по адресу: Курская область, г.Щигры, пер.Курский д.6. (с западной стороны)  до основного строения (объекта индивидуального жилищного строительства), расположенного по адресу: Курская область, г. Щигры, пер.Курский д.6. составляет 2,200м;

-расстояние от индивидуального жилого дома расположенного по адресу: Курская область, г. Щигры, пер.Курский д.6. до границы участка (с восточной стороны) составляет – 13,100м;

Измерения результатов осмотра были выполнены с использованием следующего оборудования: ручной лазерный дальномер «Лазерный дальномер» Bosch DLE40;

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Щигры» Курской области, утвержденным решением Щигровской городской Думы от 05.09.2012 № 42-5-РД «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования  «город Щигры» Курской области (ред. от 27.11.2020 № 210-6-РД) объект индивидуального жилищного строительства расположенный по адресу: Курская область, г. Щигры, пер.Курский д.6. расположен в функциональной зоне Ж-1 «Зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа», для которой установлен следующий градостроительный регламент:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальный размер земельного участка – не устанавливается;