- максимальный размер земельного участка – 1500 квадратных метров;

- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет - 3 метра. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с красной линией;

- минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.;

- максимальный процент застройки – 50%;

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 4 этажа;

- максимальная высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли - не более 15 м;

- до конька скатной кровли - не более 19 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7м.

### Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 указанных Правил.

Расстояние от границы земельного участка, расположенного по адресу: Курская область, г. Щигры, пер.Курский д.6. до основного строения (объекта индивидуального жилищного строительства), расположенного по адресу: Курская область, г. Щигры, пер.Курский д.6. составляет 2,340 м, что не соответствует требованиям градостроительного регламента.

Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Минимальное расстояние между жилыми зданиями I – II категории огнестойкости – 6,00 м.

По факту расстояние  между зданиями расположенными по адресам: Курская область, г. Щигры, пер.Курский д.6. (поз.№1) и Курская область, г.Щигры, пер.Курский д.4. (поз.№2) составляет 15,800 м.

Вывод: Возможно предоставление отклонения от параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на ЗУ по адресу: Курская область, г. Щигры, пер.Курский д.6.

3.Технико-экономические показатели:

- Площадь застройки реконструкции жилого дома – 103,70м2